深圳市雷赛智能控制股份有限公司

地 址：深圳市南山区南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼

邮 编：518055

电 话：400-885-5521

传 真：0755-26402718

Email：info@leisai.com

网 址：www.leisai.com

上海分公司                                         北京办事处

地 址：上海市淞江区九亭镇涞寅路					地 址：北京市朝阳区北苑路13号院领地

1881号10幢2楼              				  office1号楼A单元606号

电 话：021-37829639                              	电 话：010-52086876

传 真：021-37829680                        	传 真：010-52086875

CL1-507

通用型闭环步进驱动器

使用说明书

版权所有   不得翻印

【使用前请仔细阅读本手册，以免损坏驱动器】

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

目  录

一、产品简介	2

1. 概述	2

2. 技术特点	2

3. 应用领域	3

二、电气、机械和环境指标	3

1. 电气指标	3

2. 使用环境及参数	3

3. 机械安装图	4

4. 加强散热方式	4

三、驱动器接口和接线介绍	5

1. 接口定义	5

2. 控制信号接口电路	7

3. 控制信号时序图	8

4. 控制信号模式及细分设置	9

5. 串口接线	10

四、拨码开关设定	10

五、驱动器参数设置	11

六、典型应用接线	14

雷赛产品保修条款	15

CL1-507

通用型闭环步进驱动器

## 一、产品简介

## 1、概述

CL1-507采用最新专用电机控制DSP芯片和优化的闭环控制技术，彻底克服步进电机丢步的问题，同时也能明显提升电机的高速性能、降低电机的发热程度和减小电机的振动，从而提升机器的加工速度、精度以及降低机器的能耗。CL1-507在功能接口上进行了重点优化，两组共12位侧拨可以进行多项常用功能设置，包括指令平滑，使得调试更加方便。此外， CL1-507适配电机安装尺寸与传统的57/60系列步进电机完全兼容，升级步进驱动简单，并且成本仅相当于交流伺服系统的50%。

## 2、技术特点

- 脉冲和方向输入电平采用拨码选择5V或24V

- 指令平滑时间可拨码选择

- 指令带宽200KHz和500KHz可拨码选择

- 开闭环模式可拨码选择

- 拥有单独的抱闸控制输出口、到位信号输出口和报警信号输出口

- 电流可以任意设置（0---7A范围内）

- 可驱动42、57、60系列闭环步进电机

- 细分设定（200~51200内）

- 具有过流、过压和跟踪误差超差等保护

## 3、 应用领域

广泛应用于中小型自动化设备和仪器，例如：雕刻机、剥线机、打标机、切割机、激光机、绘图仪、医疗设备、数控机床、自动装配设备、电子加工设备等。

## 二、电气、机械和环境指标

## 1．电气指标

| 参 数 | CL1-507 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 连续输出电流 | 0 | - | 6 | A |
| 输入电源电压 | +24 | 36 | +48 | Vdc |
| 逻辑输入电流 | 7 | 10 | 20 | mA |
| 脉冲频率 | 0 | - | 500 | kHz |
| 绝缘电阻 | 100 | - | - | MΩ |
| 报警输出逻辑电流 | - | - | 100 | mA |
| 报警输出电压 | - | - | 24 | Vdc |

## 2．使用环境及参数

| 冷却方式 | 自然冷却或外加散热器 |  |
| --- | --- | --- |
| 使用环境 | 使用场合 | 尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体 |
|  | 温度 | 0℃－50℃ |
|  | 湿度 | 40－90%RH |
|  | 震动 | 10~55Hz/0.15mm |
| 保存温度 | -20℃－65℃ |  |
| 重 量 | 约280克 |  |

## 3．机械安装尺寸图

## 4．加强散热方式

（1） 驱动器的可靠工作温度通常在60℃以内，电机工作温度为80℃以内；

（2） 安装驱动器时请采用直立侧面安装，使散热器表面形成较强的空气对流；必要时靠近驱动器处安装风扇，强制散热，保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。

## 三、驱动器接口与接线介绍

## 1.  接口定义

1）电机和电源输入端口

| 端子号 | 符 号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A＋ | A相电机绕组＋ |  |
| 2 | A－ | A相电机绕组－ |  |
| 3 | B＋ | B相电机绕组＋ |  |
| 4 | B－ | B相电机绕组－ |  |
| 5 | +VDC | 输入直流电源 | +24V~ +48V |
| 6 | GND | 输入电源地 | 0V |
| 7 | NC | 空端子 |  |

2）编码器信号输入端口

| 端子号 | 符 号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NC |  |  |
| 2 | NC |  |  |
| 3 | NC |  |  |
| 4 | C |  |  |
| 5 | VCC | 5V电源输出，由驱动器提供，仅用于编码器供电 |  |
| 6 | GND | 编码器电源地 |  |
| 7 | EZ+ | 编码器Z相信号正端 |  |
| 8 | EZ- | 编码器Z相信号负端 |  |
| 9 | EB+ | 编码器B相信号正端 |  |
| 10 | EB- | 编码器B相信号负端 |  |
| 11 | EA+ | 编码器A相信号正端 |  |
| 12 | EA- | 编码器A相信号负端 |  |

3）控制信号端口

| 端子号 | 符 号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pul + | 脉冲正输入 | 可通过拨码选择5V或24V。 注意：信号为24V时，拨码选择为5V会损坏输入光耦。 |
| 2 | Pul - | 脉冲负输入 |  |
| 3 | Dir + | 方向正输入 |  |
| 4 | Dir - | 方向负输入 |  |
| 5 | ENA | 使能信号 | 5V~24V兼容 |
| 6 | RST | 报警清除 |  |
| 7 | COM+ | 输入信号共阳极 |  |
| 8 | ALM | 报警信号 | OC方式，最大上拉24VDC，100mA |
| 9 | PEND/Z-OUT | 到位信号或者Z信号，可通过SW11选择 注意：需要Z信号输出请选择带Z信号的电机和编码器延长线。 |  |
| 10 | BRK | 抱闸控制 |  |
| 11 | COM- | 输出信号共阴极 |  |

4）RS232通讯端口

RS232接口引脚排列定义见下图2所示：

| 端子号 | 符 号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +5V | 电源正端 | 仅供外部STU |
| 2 | TxD | RS232发送端 |  |
| 3 | GND | 电源地 | 0V |
| 4 | RxD | RS232接收端 |  |

注意：CL1-507与PC机的电缆必须为专用电缆（视用户情况随机附送）使用前请确认，以免发生损坏。

5) 脉冲和方向输入电平选择滑拨

| 符 号 | 说 明 |
| --- | --- |
| 5V | 脉冲和方向输入电平为5V |
| 24V | 脉冲和方向输入电平为24V |

6) 状态指示

绿色LED为电源指示灯，当驱动器接通电源时，该LED常亮；当驱动器切断电源时，该LED熄灭。红色LED为故障指示灯，当出现故障时，该指示灯以5秒钟为周期循环闪烁；当故障被用户清除时，红色LED常灭。红色LED闪烁频率为2Hz，其中LED亮200ms，灭300ms。红色LED在5秒钟内闪烁次数代表不同的故障信息，具体关系如下表所示：

| 序号 | 闪烁次数 | 红色LED闪烁波形 | 故障说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 过流故障 |
| 2 | 2 |  | 过压故障 |
| 3 | 3 |  | 运放错误 |
| 4 | 4 |  | 锁轴错误 |
| 5 | 5 |  | eeprom错误 |
| 6 | 6 |  | 自整定错误 |
| 7 | 7 |  | 跟踪误差超差 |

当驱动器出现故障时，驱动器将停机，并提示相应故障代码。用户需断电，并重新上电时，故障才可以清除。当驱动器出现故障时，驱动器将按队列形式，将最新故障保存在驱动器的EEPROM内，驱动器最多保存10个最新历史故障。用户可以通过PC机和文本显示器读取相应的故障代码。

## 2．控制信号接口电路图

控制信号输入和输出接口电路图，如下图所示。

输入和输出接线图

注意：CL1-507脉冲和方向输入电平通过拨码来选择5V或24V。当信号电平为24V时，拨码选择为5V会损坏输入光耦。

除脉冲和方向输入口外，使能和报警清除信号为5V~24V兼容。

## 3．控制信号时序图

为了避免一些误动作和偏差，PUL、DIR 和ENA 应满足一定要求，如下图4所示：

t2

t4

t1

t3

t2

PUL

DIR

ENA

>5us

>5us

>5us

高电平高于3.5V

高电平高于3.5V

低电平低于0.5V

低电平低于0.5V

图4 控制信号时序图

注释：

（1）t1：ENA（使能信号）应提前DIR 至少5μs，确定为高。一般情况下建议ENA+和ENA-悬空即可。

（2）t2：DIR 至少提前PUL 下降沿5μs 确定其状态高或低。

（3）t3：脉冲宽度至少不小于2.5μs。

（4）t4：低电平宽度不小于2.5μs。

## 4．控制信号模式设置及细分设置

脉冲触发沿和单双脉冲选择：通过PC机软件HBSExtPlatform闭环步进系列软件或拨码设置细分（当SW1~SW4都在ON状态时，可用上位机设置细分）。

驱

动

器

驱动器

RS232接口

PC机或其他调试器

串口

专用电缆

参数调试接线原理图

5．串口接线

注意：

1、CL1-507与PC机连接的电缆必须为专用电缆（视用户情况随机附送）使用前请确认，以免发生损坏。

## 四、拨码开关设定

CL1-507驱动器采用12位拨码开关设定细分精度和电机旋转方向等功能，详细描述如下：

表一：细分设定

| 步数/圈 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Default（可上位机设定） | on | on | on | on |
| 800 | off | on | on | on |
| 1600 | on | off | on | on |
| 3200 | off | off | on | on |
| 6400 | on | on | off | on |
| 12800 | off | on | off | on |
| 25600 | on | off | off | on |
| 51200 | off | off | off | on |
| 1000 | on | on | on | off |
| 2000 | off | on | on | off |
| 4000 | on | off | on | off |
| 5000 | off | off | on | off |
| 8000 | on | on | off | off |
| 10000 | off | on | off | off |
| 20000 | on | off | off | off |
| 40000 | off | off | off | off |

注：细分表的默认档(Default)细分为1600，在此档位可通过调试软件设置细分数。

SW5: 电机旋转方向设定，SW5=off时，电机逆时针旋转(CCW)；SW5=on时，为顺时针旋转（CW ）。

SW6：自整定，SW6=off时，自整定开；SW6=on时，自整定关。

SW7：脉冲模式选择，SW7=off时，脉冲加方向；SW7=on时，双脉冲。

SW10：带宽选择，SW10=off时,200KHZ； SW10=on时,500KHZ。

SW11： SW11=off时，9号口为到位信号输出；SW11=on时，9号口为Z信号输出。(使用Z信号时，速度不要超过2r/s，否则，Z信号延时会过大，影响回零精度)

SW12：开闭环选择，SW12=off时,闭环； SW12=on时,开环。

表二：指令平滑设定

SW8和SW9：

| 平滑时间 | SW8 | SW9 |
| --- | --- | --- |
| 默认1.5ms(可以上位机设置) | off | off |
| 3ms | off | on |
| 12ms | on | off |
| 37ms | on | on |

## 五、驱动器参数设置

CL1-507驱动器的参数设置必须通过PC机的RS232串行通讯口，采用专用调试软件完成参数设置， 驱动器内部存有一套对应电机最佳的默认出厂配置参数。具体可调整参数及功能见下表：

|  | 参数名称 | 参数范围 | 默认值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 电流环比例增益P | 0~3000 | 1800 | -- | 可读写，可保存 |
| 1 | 电流环积分增益I | 0~1000 | 300 | -- | 可读写，可保存 |
| 2 | 指令脉冲数/转 | 200~51200 | 1600 | P/R | -- |
| 3 | 跟踪误差最大值 | 0~65535 | 4000 | -- | 脉冲数 |
| 4 | 位置环Kp | 0~100 | 25 | -- | -- |
| 5 | 速度环KI | 0~100 | 3 | -- | -- |
| 6 | 速度环Kp | 0~100 | 40 | -- | -- |
| 7 | 上电锁轴电流百分比 | 0~100 | 100 | % | -- |
| 8 | 锁轴持续时间 | 0~1500 | 200 | 1ms | -- |
| 9 | 抱闸松开的延时 | 0~1500 | 250 | 1ms | -- |
| 10 | 抱闸吸合的延时 | 0~1500 | 250 | 1ms | -- |
| 11 | 使能控制 | 0~1 | 1 | -- | 0-高电平，1-低电平; |
| 12 | 故障输出 | 0~1 | 1 | -- | 0-高阻,1-低阻; |
| 13 | 指令脉冲滤波时间 | 0~3300 | 15 | 0.1ms | -- |
| 14 | 电机运行方向 | 0~1 | 0 | -- | 0-正方向,1-反方向; |
| 15 | 抱闸吸合速度阀值 | 0~500 | 10 | 0.1r/s | -- |
| 16 | 过压阀值 | 0~1000 | 90 | V | -- |
| 17 | 开环切到闭环速度阀值 | 0~100 | 18 | 0.1r/s | -- |
| 18 | 到位时位置误差设定 | 0~100 | 4 | Pluses | 编码器脉冲数 |
| 19 | 编码器分辨率 | 200~20000 | 4000 | -- | 默认1000线编码器，4倍频; |
| 20 | 电机峰值电流 | 0~100 | 60 | 100mA | -- |
| 21 | 闭环保持电流百分比 | 0~100 | 50 | % | -- |
| 22 | 闭环切到开环速度阀值 | 0~200 | 12 | 0.1r/s | -- |
| 23 | 开环切到闭环延时 | 0~32767 | 5 | ms | -- |
| 24 | 闭环切到开环延时 | 0~32767 | 250 | ms | -- |
| 25 | 闭环切到开环反馈速度阀值 | 0~80 | 50 | 0.1r/s | -- |
| 26 | 上电起动时间 | 1~30 | 1 | 100ms | 减少电机上电和使能时的振动; |
| 27 | 电流环Kc | 0~1000 | 300 | -- | 电流环的抗饱和系数 |
| 28 | 故障检测选择 | 0~65535 | 65535 | -- | 1-过流,2-过压,4-位置超差; |
| 30 | 上电自动运行 | 0~1 | 0 | -- | 0-禁止自动运行,1-允许自动运行; |
| 31 | 反电势系数 | 0~300 | 100 | 100mV/rps | -- |
| 32 | 弱磁系数0 | 0~255 | 4059 | -- | -- |
| 33 | 弱磁系数1 | 0~255 | 0 | -- | -- |
| 34 | 到位时位置误差软件消抖延时 | 0~100 | 3 | ms | -- |
| 35 | 开环保持电流百分比 | 0~100 | 50 | % | -- |
| 36 | 停车最长时间 | 100~10000 | 1000 | ms | -- |
| 37 | 零速度阀值 | 0~500 | 10 | 0.1r/s | -- |
| 38 | 开闭环模式选择 | 0~10 | 2 | -- | 0-开环模式, 2-闭环功率角模式; |
| 39 | 电机电感值 | 0~10000 | 1499 | uH | -- |
| 40 | 电流环上电自整定 | 0~1 | 0 | -- | 0-不自整定,1-自整定; |
| 41 | 厂家自定义参数1 | 0~10 | 0 | -- | -- |
| 42 | 厂家自定义参数2 | 0~10 | 0 | -- | -- |
| 43 | 抱闸输出有效电平 | 0~1 | 1 | -- | 0-高阻,1-低阻; |
| 44 | PEND输出有效电平 | 0~1 | 0 | -- | 0-高阻,1-低阻; |
| 45 | 锁轴相位 | 0~45 | 0 | -- | 电角度 |
| 46 | 带宽选择 | 0~1 | 0 | -- | 0-200KHZ，1-500KHZ |
| 47 | 脉冲边沿 | 0~1 | 1 | -- | 0-上升沿，1-下降沿 |
| 48 | 脉冲输入模式 | 0~1 | 0 | -- | 0-PUL/DIR，1-CW/CCW |
| 49 | 报警清除有效电平 | 0~1 | 0 | -- | 0-高电平,1-低电平; |

## 六．典型应用接线图

图7 典型接线图

控制器

R

R

R

CL1-507

PUL+

PUL-

DIR+

ENA+

DIR-

ENA-

ALM+

ALM-

电  源

24~48VDC

+Vdc

GND

EB+

EB-

EA+

EA-

VCC

GND

A+

A-

B+

B-

编

码

器

57电机

黄

绿

黑

蓝

红

白

黑

红

黄

绿

由CL1-507驱动器等构成的直流伺服系统的典型接线图如图7所示。电源为推荐电压范围，电压越高，高速性能越好。

带抱闸电机接线方法

普通继电器接抱闸电机

固态继电器接抱闸电机

雷赛产品保修条款

1 一年保修期

雷赛公司对其产品的原材料和工艺缺陷提供从发货日起一年的质保。在保修期内雷赛公司为有缺陷的产品提供免费维修服务。

2 不属保修之列

● 不恰当的接线，如电源正负极接反和带电拔插

● 未经许可擅自更改内部器件

● 超出电气和环境要求使用

● 环境散热太差

3 维修流程

如需维修产品，将按下述流程处理：

（1）发货前需致电雷赛公司客户服务人员获取返修许可号码；

（2）随货附寄书面说明，说明返修驱动器的故障现象；故障发生时的电压、电流和使用环境等情况；联系人的姓名、电话号码及邮寄地址等信息。

（3）预付邮费寄至深圳市南山区松白路百旺信工业区第五区22栋三楼雷赛智能控制股份有限公司 邮编：518052。

4 保修限制

● 雷赛产品的保修范围限于产品的器件和工艺（即一致性）。

● 雷赛公司不保证其产品能适合客户的具体用途，因为是否适合还与该用途的技术指标要求和使用条件及环境有关。本公司不建议将此产品用于临床医疗用途。

5 维修要求

返修时请用户如实填写《维修报告》(此表可在www.leisai.com 上下载或Email：tech@leisai.com)以便于维修分析。邮寄地址：深圳市南山区松白路百旺信工业区第五区22栋三楼雷赛智能控制股份有限公司邮编：518052